说明：

本驱动可支持32位或64位系统的WIN98/XP/2000/Sverver 2003/7/8/ Server 2008

使用步骤如下：

一：对串口服务器的配置如下：

只对其修改工作模式，把串口服务器的工作模式修改“MCP”方式即可。如下图

修改完毕后，选择“综合”菜单中的“保存设置”后“重启设备”即可生效。

备注：以上步骤完成后即本驱动所适应的配置方式即全部完成，无需其他设置

二：对驱动软件的设置：

安装“drvmgr_setup_Ver1.18_Build_15022515_whql”

点击“Next”

直至安装完成。如上图点击完成后会自动弹出如下图对话框

选择Add

并选择Input ManuaLLy选项后，

只填写：

”NPort IP Address“（串口服务器的IP地址，如：192.168.0.233）

”Total Ports”(映射串口的数量)， 如您使用的是单串口服务器可直接选择“1”即可

如您使用的是两串口服务器可直接填写“2”即可

其他口数依次类推

设置完成后点击“OK”, 如下图：

选择“Yes“选项

驱动软件会自动生成其自动分配的COM口

生成完后会提示成功，点击OK即完成所有步骤。您可在“设备管理器“中查看其生成端口。